| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Интер РАО-Электрогенерация» _________________А.В. Моничев |  |  | Заместитель генерального директора ООО «СИГМА» __________________А.В. Телушкин |  |
| «____ » _______________ 2021 г. |  |  | «____ » _______________ 2021 г. |  |

Полное наименование АИС

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБХОДА И ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ

КРАТКОЕ наименование АИС

МОБИЛЬНЫЙ ОБХОДЧИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Мобильное приложение для работы обходчика

Москва 2021

- Оглавление

1.	Назначение документа	3

2.	Предварительные настройки	3

3.	Активация мобильного устройства	3

4.	Установка мобильного приложения	7

5.	Настройка ViPNet	11

Назначение документа

Данный документ разработан в рамках выполнения работ по внедрению автоматизированной информационной системы учета результатов обхода и осмотра оборудования для АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее - Система) и предназначен для сотрудников, отвечающих за установку и администрирование Мобильного приложения.

Предварительные настройки

Перед установкой и последующим обновлением мобильного приложения должны быть произведены следующие действия:

- Приложение «Мобильный обходчик» и его зависимости должны быть загружены в репозиторий Платформы управления мобильными устройствами («Раздел IV. Добавление приложений» Инструкций по работе с платформой управления мобильными устройствами). Используемая Платформа управления мобильными устройствами должна соответствовать версии операционной системы, установленной на мобильных устройствах.

- Мобильные устройства должны быть привязаны к Платформе управления мобильными устройствами («Раздел II. Устройства и пользователи» Инструкций по работе с платформой управления мобильными устройствами).

- Платформа управления мобильными устройствами и сами мобильные устройства должны находиться в одной сети.

Активация мобильного устройства

Для установки и последующего обновления мобильного приложения необходимо выполнить активацию мобильного устройства с помощью Платформы управления мобильными устройствами. Подробное описание необходимых действий представлено в Разделе III. Активация устройств документов «Инструкция по работе с платформой управления мобильными устройствами Sailfish Cloud RUS», «Инструкция по работе с платформой управления мобильными устройствами Аврора Центр».

Чтобы выполнить активацию мобильного устройства с операционной системой Sailfish Mobile OS Rus, необходимо:

Из меню приложений устройства запустить приложение «Настройки» (рис.1).

Рисунок 1. Настройки

В настройках перейти в раздел «Система» и выбрать в нём пункт «Облачные сервисы» (рис.2).

Рисунок 2. Облачные сервисы

Откроется окно утилиты «Облачные сервисы». Необходимо с помощью видоискателя камеры навести устройство на сгенерированный для него QR-код и дождаться, когда станет доступной для нажатия кнопка «Применить изменения». Сканирование QR-кода начнётся автоматически. Если продолжительное время не происходит никаких изменений, необходимо нажать на кнопку «Сканировать QR-код» (рис.3).

Кнопка «Применить изменения»     Кнопка «Применить изменения»

недоступна                         доступна

Рисунок 3. Сканирование QR-кода

Далее необходимо нажать на кнопку «Применить изменения». При нажатии на кнопку мобильное устройство будет перезагружено.

Чтобы выполнить активацию мобильного устройства с операционной системой Аврора, необходимо:

Запустить мобильное приложение «Аврора Центр» на мобильном устройстве (рис.4).

Рисунок 4. Аврора Центр

Если устройство уже было активировано ранее, для повторной активации необходимо выбрать соответствующий пункт в меню приложения (рис.5).

Рисунок 5. Повторная активация

Откроется страница активации (рис.6). Необходимо навести камеру мобильного устройства на QR-код на странице «Активация устройства» (изображение кода должно поместиться в рамку, которая отображается на экране мобильного устройства).

Рисунок 6. Активация устройства

Когда устройство считает QR-код, появится информационное сообщение «Информация отправлена на сервер активации, ожидание ответа» и сообщение об успешном завершении активации (рис.7).

Рисунок 7. Активация устройства

Установка мобильного приложения

Установка Мобильного приложения для работы обходчика на мобильных устройствах с операционной системой Sailfish Mobile OS Rus происходит с использованием платформы управления мобильными устройствами «Sailfish Cloud RUS» посредством запуска специализированного приложения «МДМ Обновления».

Чтобы открыть приложение «МДМ Обновления», необходимо нажать на значок  «МДМ Обновления» на панели приложений мобильного устройства. Откроется стартовая страница приложения (рис.8).

Рисунок 8. МДМ Обновления

Для проверки наличия обновлений следует провести по экрану сверху вниз и в вытягиваемом списке выбрать пункт «Проверить обновления» (рис.9).

Рисунок 9. Проверка обновлений

При наличии обновлений начнется процесс загрузки. После окончания загрузки в поле «История операций» отобразится результат завершения операции – Успешно или Ошибка. Также информация о завершении выполнения операции показывается всплывающим сообщением в верхней части экрана (рис.10).

Рисунок 10. Установка обновлений

Если нажать на строку с результатом завершения операции в «Истории операций», можно просмотреть подробную информацию по установленному приложению (рис.11).

Рисунок 11. История операций

При успешной установке на панели приложений отобразится значок установленного приложения (рис.12).

Рисунок 12. Приложение установлено

Установка Мобильного приложения для работы обходчика на мобильных устройствах с операционной системой Аврора происходит с использованием платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр» посредством запуска специализированного приложения «Аврора Центр» (рис.13).

Рисунок 13. Аврора Центр

Для установки приложения необходимо в меню приложения Аврора Центр выбрать пункт «Получить обновления» (рис.14).

Рисунок 14. Установка приложения

Далее необходимо дождаться, пока все компоненты установятся на мобильное устройство (рис.15).

Рисунок 15. Установка приложения

При успешной установке на панели приложений отобразится значок установленного приложения (рис.16).

Рисунок 16. Приложение установлено

Настройка ViPNet

Для корректной и безопасной работы мобильного приложения с Порталом управления после установки приложения необходимо на мобильном устройстве настроить ViPNet. Перечень необходимых действий для настройки ViPNet на мобильных устройствах с ОС Sailfish Mobile OS Rus описан в документе «Инструкция по настройке ViPNet на ОС Sailfish». Настройка ViPNet на мобильных устройствах с ОС Аврора производится в момент установки мобильного приложения.

ВАЖНО!

В случае возникновения проблем с активацией и настройкой мобильного устройства, установкой мобильного приложения необходимо обратиться к Администратору Системы или в службу поддержки пользователей.